# Как разделить однушку перегородкой и не потерять дневной свет

Яндекс Дзен

В однокомнатной квартире дневной свет приходит через одно или два окна. Любая глухая стена отрезает часть комнаты от этого света. Стеклянная перегородка делит площадь на зоны, и через неё свет доходит до дальней части. Сколько света останется, зависит от трёх решений: где пройдёт линия, какое стекло стоит и есть ли пролёт до потолка.

# Где провести линию перегородки

Самый простой случай: перегородка идёт от окна вглубь комнаты, перпендикулярно стене с окном. Если окно широкое, у каждой зоны остаётся свой кусок окна.

Чаще окно одно и узкое, и перегородка встаёт параллельно стене с окном. Тогда одна зона у окна, вторая за стеклом. Свет из окна быстро слабеет с глубиной, поэтому у окна обычно оставляют ту зону, где проводят день: гостиную или рабочее место. Спальня уходит вглубь, ей дневной свет нужен меньше.

# Какое стекло выбрать

У каждого вида стекла своя задача:

- прозрачное пропускает больше всего света и оставляет вид на окно;

- матовое рассеивает свет и скрывает то, что за ним, но вблизи на свету видны силуэты;

- рифлёное пропускает свет и размывает изображение, через него видно движение, детали не видны;

- тонированное приглушает свет, его выбирают для солнечной стороны;

- цветное окрашивает свет, проходящий в дальнюю зону.

Точная доля света, которую пропускает стекло, указана в его паспорте, и её можно запросить у производителя. Для однушки с окнами на север тонированное и цветное стекло лучше проверить на образце в своей комнате.

Стекло можно комбинировать в одной перегородке. Внизу, до уровня глаз человека в кровати, ставят матовое, выше прозрачное: свет проходит через верх, а спальня закрыта от взгляда.

# Пролёт до потолка

Перегородка до потолка закрывает зону целиком. Перегородка с фрамугой, верхним пролётом над дверью, даёт свету и воздуху ещё один путь. Если фрамуга открывается, спальню можно проветривать через окно в гостиной.

Под натяжным или гипсокартонным потолком перегородку ставят на нижнюю опору. Нагрузка уходит в пол, а верхняя направляющая только фиксирует створки.

# Профиль и шаг стоек

Свет проходит через стекло и не проходит через профиль. Чем реже стоят вертикальные стойки, тем больше площадь стекла. Шаг стоек выбирают при заказе: частый даёт рисунок в стиле лофт, редкий оставляет большие полотна.

Профиль стальной, с порошковой покраской в любой цвет по RAL. Светлый профиль меньше заметен на фоне светлых стен, тёмный рисует чёткую графику.

# Спальня за стеклом ночью

Днём свет идёт из окна в спальню. Вечером он идёт обратно: лампа в гостиной светит через стекло в спальню. Чтобы свет не мешал спать, в спальной зоне вешают шторы или жалюзи по стеклу, их задёргивают на ночь.

Раздвижная или каскадная перегородка решает ту же задачу по-другому. Днём створки собирают у стены, и квартира снова становится одной комнатой. Ночью их закрывают.

# Когда стекло не спасёт свет

Если окно одно, узкое и на короткой стене, а квартира глубокая, дальняя зона останется тёмной при любом стекле. Свету просто не хватает расстояния. В такой планировке свет за перегородкой добирают светильниками, а стекло сохраняет ощущение одного пространства.

Лёгкая стеклянная перегородка относится к некапитальным конструкциям, и её монтаж не требует согласования перепланировки. Если за перегородкой получается комната без своего окна, до ремонта стоит проконсультироваться с юристом или в жилищной инспекции: к жилой комнате есть отдельные требования.

# Что взять с собой на замер

- План квартиры с окнами и розетками.

- Решение, какая зона будет у окна.

- Вид стекла для каждой части перегородки.

- Тип открывания: глухая, распашная, раздвижная или каскадная.

- Тип потолка: бетон, натяжной или гипсокартон.

Перегородки, где стекло закрывает обзор и пропускает свет, есть в разделе перегородок с матовым стеклом. Изготовление занимает от 20 до 35 дней. Поэтому замер удобно делать сразу после чистовой отделки стен.